### -EMISJA TECHNOLOGICZNA

Zaproponowana technologia chowu świń w systemie utrzymania na pełnych rusztach w planowanej inwestycji będzie przyczyną emisji technologicznej z budynków.

Przedsięwzięcie wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń, głównie amoniaku (NH3) i siarkowodoru (H2S). Ponadto, przedstawiono wyliczenia emisji podtlenku azotu (N2O) oraz metanu (CH4). Dla substancji amoniaku i siarkowodoru ustalono wartości odniesienia w powietrzu i ich uciążliwość można jednoznacznie określić. Dla metanu oraz podtlenku azotu w raporcie przedstawiono wyłącznie wielkość emisji.

W celu określenia wielkości emisji moniaku (NH3) i siarkowodoru (H2S) przyjęto teoretyczne dane zawarte w publikacjach „Charakterystyka technologiczna drobiu i świń w Unii Europejskiej” z 2003 r. oraz „ Systemy utrzymania świń. Poradnik” opracowanego w ramach Projektu Bliźniaczego Phare-standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych oraz Pracy Naukowej Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej z serii Monografie, Stanisław Hławiczka „Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko”, 1993 r.

Dane emitorów w poniższych tabelach. Powietrze będzie wyprowadzane za pomocą wentylatorów szczytowych i dachowych. Czas pracy wentylatorów dachowych wynosi 8760 godzin. Wentylatory szczytowe będą wykorzystywane wyłącznie w okresie letnim w trakcie wysokich temperatur. Maksymalny czas pracy wynosi 540 godzin. Praca wentylatorów przez okres 30 dnia po 18 godzin dziennie. W trakcie nocy wentylatory nie będą pracować.

Szacowana wielkość emisji, na podstawie powyższych danych, dla hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wynosi:

| Rodzaj zwierząt | Ilość sztuk | System utrzymania | Amoniak w kg - emisja 1/sztuka/rok | Siarkowodór w kg - emisja 1/sztuka/rok | Metan w kg - emisja 1/sztuka/rok | Podtlenek azotu w kg - emisja 1/sztuka/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, | 1150 | bezściółkowy | 2,3 | 0,184 | 21,1 | 3,44 |
| Lochy oproszone | 320 | bezściółkowy | 4,9 | 0,392 | 21,1 | 3,44 |
| Knury | 2 | bezściółkowy | 2,3 | 0,184 | 21,1 | 3,44 |
| Loszki młode | 120 | bezściółkowy | 2,175 | 0,174 | 3,65 | 3,44 |
| Prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 | bezściółkowy | 0,43 | 0,0344 | 3,9 | 3,44 |
| Warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 | bezściółkowy | 0,43 | 0,0344 | 3,9 | 3,44 |
| Tuczniki | 7360 | bezściółkowy | 2,175 | 0,174 | 3,65 | 0,085 |

Obliczenia dla wariantu proponowanego przez Inwestora

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 1150 | bezściółkowy | 2645,0 | 0,3019 | 83,8724 |
| Lochy oproszone | 320 |  | 1568,0 | 0,1790 | 49,7210 |
| knury | 2 |  | 4,6 | 0,0005 | 0,1459 |
| Loszki młode | 120 |  | 261,0 | 0,0298 | 8,2763 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 |  | 2635,04 | 0,30080 | 83,55657 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 |  | 2215,360 | 0,2529 | 70,2486 |
| tuczniki | 7360 |  | 16008,0 | 1,8274 | 507,6104 |
| Łącznie |  |  | 21276,2 | 2,4288 | 674,6639 |

| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 1150 | bezściółkowy | 211,60 | 0,0242 | 6,7098 |
| Lochy oproszone | 320 |  | 125,44 | 0,0143 | 3,9777 |
| knury | 2 |  | 0,368 | 0,0000 | 0,0117 |
| Loszki młode | 120 |  | 20,88 | 0,0024 | 0,6621 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 |  | 210,8032 | 0,0241 | 6,6845 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 |  | 177,2288 | 0,0202 | 5,6199 |
| tuczniki | 7360 |  | 1280,64 | 0,1462 | 40,6088 |
| Łącznie |  |  | 1702,096 | 0,1943 | 53,9731 |

| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 1150 | bezściółkowy | 24265,0 | 2,7700 | 769,4381 |
| Lochy oproszone | 320 |  | 6752,0 | 0,7708 | 214,1045 |
| knury | 2 |  | 42,2 | 0,0048 | 1,3382 |
| Loszki młode | 120 |  | 438,0 | 0,0500 | 13,8889 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 |  | 23899,2 | 2,7282 | 757,8387 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 |  | 20092,8 | 2,2937 | 637,1385 |
| tuczniki | 7360 |  | 26864,0 | 3,0667 | 851,8519 |
| Łącznie |  |  | 102353,2 | 11,6842 | 3245,5987 |

| Rodzaj zwierząt/emisja podtlenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 1150 | bezściółkowy | 3956,0 | 0,4516 | 125,4439 |
| Lochy oproszone | 320 |  | 1100,80 | 0,1257 | 34,9061 |
| knury | 2 |  | 6,880 | 0,0008 | 0,2182 |
| Loszki młode | 120 |  | 412,80 | 0,0471 | 13,0898 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 |  | 21080,32 | 2,4064 | 668,4526 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 |  | 17722,88 | 2,0232 | 561,9888 |
| tuczniki | 7360 |  | 625,60 | 0,0714 | 19,8376 |
| Łącznie |  |  | 44905,28 | 5,1262 | 1423,9371 |

Emisja z poszczególnych pomieszczeń

Budynek krycia, knurów i loch remontowych

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 332 | bezściółkowy | 763,6000 | 0,0872 | 24,2136 | 11,3005 | 12,9131 | 1,8834 | 6,4566 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 2 |  | 4,6000 | 0,0005 | 0,1459 | 0,0681 | 0,0778 | 0,0113 | 0,0389 |
| Loszki młode | 120 |  | 261,0000 | 0,0298 | 8,2763 | 3,8625 | 4,4137 | 0,6438 | 2,2069 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1029,2000 | 0,1175 | 32,6357 | 15,2311 | 17,4046 | 2,5385 | 8,7023 |
| Emisja amoniaku z jednego wentylatora EMI po za okresem pracy wentylatorów Master wynosi 5,44 mg/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 332 | bezściółkowy | 61,0880 | 0,0070 | 1,9371 | 0,9040 | 1,0330 | 0,1507 | 0,5165 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 2 |  | 0,3680 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0054 | 0,0062 | 0,0009 | 0,0031 |
| Loszki młode | 120 |  | 20,8800 | 0,0024 | 0,6621 | 0,3090 | 0,3531 | 0,0515 | 0,1765 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 82,3360 | 0,0094 | 2,6109 | 1,2185 | 1,3924 | 0,2031 | 0,6962 |
| Emisja siarkowodoru z jednego wentylatora EMI po za okresem pracy wentylatorów Master wynosi 0,43515 mg/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 332 | bezściółkowy | 7005,2000 | 0,7997 | 222,1334 | 103,6697 | 118,4638 | 17,2783 | 59,2319 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 2 |  | 42,2000 | 0,0048 | 1,3382 | 0,6245 | 0,7136 | 0,1041 | 0,3568 |
| Loszki młode | 120 |  | 438,0000 | 0,0500 | 13,8889 | 6,4819 | 7,4069 | 1,0803 | 3,7035 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 7485,4000 | 0,8545 | 237,3605 | 110,7761 | 126,5843 | 18,4627 | 63,2922 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 332 | bezściółkowy | 1142,0800 | 0,1304 | 36,2151 | 16,9016 | 19,3135 | 2,8169 | 9,6568 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 2 |  | 6,8800 | 0,0008 | 0,2182 | 0,1018 | 0,1163 | 0,0170 | 0,0582 |
| Loszki młode | 120 |  | 412,8000 | 0,0471 | 13,0898 | 6,1090 | 6,9808 | 1,0182 | 3,4904 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1561,7600 | 0,1783 | 49,5231 | 23,1124 | 26,4107 | 3,8521 | 13,2053 |

Budynek loch prośnych

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 768 | bezściółkowy | 1766,4000 | 0,2016 | 56,0122 | 33,2320 | 22,7802 | 3,3232 | 11,3901 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1766,4000 | 0,2016 | 56,0122 | 33,2320 | 22,7802 | 3,3232 | 11,3901 |
| Emisja amoniaku z jednego wentylatora EMI po za okresem pracy wentylatorów Master wynosi 5,60122 mg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 768 | bezściółkowy | 141,3120 | 0,0161 | 4,4810 | 2,6586 | 1,8224 | 0,2659 | 0,9112 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 141,3120 | 0,0161 | 4,4810 | 2,6586 | 1,8224 | 0,2659 | 0,9112 |
| Emisja siarkowodoru z jednego wentylatora EMI po za okresem pracy wentylatorów Master wynosi 0, 44810 mg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 768 | bezściółkowy | 16204,8000 | 1,8499 | 513,8508 | 304,8677 | 208,9831 | 30,4868 | 104,4916 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 16204,8000 | 1,8499 | 513,8508 | 304,8677 | 208,9831 | 30,4868 | 104,4916 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 768 | bezściółkowy | 2641,9200 | 0,3016 | 83,7747 | 49,7035 | 34,0712 | 4,9704 | 17,0356 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2641,9200 | 0,3016 | 83,7747 | 49,7035 | 34,0712 | 4,9704 | 17,0356 |

Budynek kwarantanny

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 50 | bezściółkowy | 115,0000 | 0,0131 | 3,6466 | 3,6466 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 115,0000 | 0,0131 | 3,6466 | 3,6466 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 50 | bezściółkowy | 9,2000 | 0,0011 | 0,2917 | 0,2917 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 9,2000 | 0,0011 | 0,2917 | 0,2917 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 50 | bezściółkowy | 1055,0000 | 0,1204 | 33,4538 | 33,4538 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1055,0000 | 0,1204 | 33,4538 | 33,4538 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 50 | bezściółkowy | 172,0000 | 0,0196 | 5,4541 | 5,4541 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 172,0000 | 0,0196 | 5,4541 | 5,4541 |

Budynek porodowy – duża komora (1 z 4)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 64 |  | 313,6000 | 0,0358 | 9,9442 | 2,4860 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 2,5089 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 630,0800 | 0,0719 | 19,9797 | 4,9949 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 64 |  | 25,0880 | 0,0029 | 0,7955 | 0,1989 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2007 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 50,4064 | 0,0058 | 1,5984 | 0,3996 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 64 |  | 1350,4000 | 0,1542 | 42,8209 | 10,7052 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 22,7549 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 4220,8000 | 0,4818 | 133,8407 | 33,4602 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 64 |  | 220,1600 | 0,0251 | 6,9812 | 1,7453 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 20,0710 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2752,0000 | 0,3142 | 87,2653 | 21,8163 |

Budynek porodowy – mała komora (1 z 2)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 32 |  | 156,8000 | 0,0179 | 4,9721 | 2,4860 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 158,2400 | 0,0181 | 5,0178 | 2,5089 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 315,0400 | 0,0360 | 9,9899 | 4,9949 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 32 |  | 12,5440 | 0,0014 | 0,3978 | 0,1989 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 12,6592 | 0,0014 | 0,4014 | 0,2007 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 25,2032 | 0,0029 | 0,7992 | 0,3996 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 32 |  | 675,2000 | 0,0771 | 21,4105 | 10,7052 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 1435,2000 | 0,1638 | 45,5099 | 22,7549 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2110,4000 | 0,2409 | 66,9203 | 33,4602 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 32 |  | 110,0800 | 0,0126 | 3,4906 | 1,7453 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 1265,9200 | 0,1445 | 40,1421 | 20,0710 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1376,0000 | 0,1571 | 43,6327 | 21,8163 |

Budynek odchowalni prosiąt – komora baby room (1 z 3)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 80 |  | 34,4000 | 0,0039 | 1,0908 | 1,0908 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 34,4000 | 0,0039 | 1,0908 | 1,0908 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 80 |  | 2,7520 | 0,0003 | 0,0873 | 0,0873 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2,7520 | 0,0003 | 0,0873 | 0,0873 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 80 |  | 312,0000 | 0,0356 | 9,8935 | 9,8935 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 312,0000 | 0,0356 | 9,8935 | 9,8935 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 80 |  | 275,2000 | 0,0314 | 8,7265 | 8,7265 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 275,2000 | 0,0314 | 8,7265 | 8,7265 |

Budynek odchowalni prosiąt – komora duża odchowalnia prosiąt (1 z 2)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 3,3452 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 3,3452 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2676 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2676 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 30,3399 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 30,3399 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 26,7614 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 26,7614 |

Budynek odchowalni prosiąt – komora duża odchowalnia warchlaków (1 z 4)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 3,3452 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 3,3452 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2676 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2676 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 30,3399 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 30,3399 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 26,7614 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 26,7614 |

Budynek odchowalni prosiąt – komora mała odchowalnia prosiąt (1 z 2)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 158,2400 | 0,0181 | 5,0178 | 2,5089 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 158,2400 | 0,0181 | 5,0178 | 2,5089 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 12,6592 | 0,0014 | 0,4014 | 0,2007 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 12,6592 | 0,0014 | 0,4014 | 0,2007 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 1435,2000 | 0,1638 | 45,5099 | 22,7549 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1435,2000 | 0,1638 | 45,5099 | 22,7549 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 1265,9200 | 0,1445 | 40,1421 | 20,0710 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1265,9200 | 0,1445 | 40,1421 | 20,0710 |

Budynek tuczu – komora warchlakarni (1 z 3)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 1,2544 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 1,2544 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,1004 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,1004 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 11,3775 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 11,3775 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 10,0355 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 10,0355 |

Budynek tuczu – komora tuczu (1 z 10)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 736 |  | 1600,8000 | 0,1827 | 50,7610 | 6,3451 |
| Łącznie |  |  | 1600,8000 | 0,1827 | 50,7610 | 6,3451 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 736 |  | 128,0640 | 0,0146 | 4,0609 | 0,5076 |
| Łącznie |  |  | 128,0640 | 0,0146 | 4,0609 | 0,5076 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 736 |  | 2686,4000 | 0,3067 | 85,1852 | 10,6481 |
| Łącznie |  |  | 2686,4000 | 0,3067 | 85,1852 | 10,6481 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 736 |  | 62,5600 | 0,0071 | 1,9838 | 0,2480 |
| Łącznie |  |  | 62,5600 | 0,0071 | 1,9838 | 0,2480 |

### ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI OBIEKTU DLA POWIETRZA

Analiza uciążliwości obiektu dotycząca emisji do powietrza atmosferycznego w rejonie miejscowości Buczek oraz miejscowości sąsiadujących, przeprowadzono przy pomocy programu Operat FB,  zgodnego z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu, zalecaną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W załączeniu do pisma przedstawiono wyliczenia (tabele) oraz mapy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (załączniki nr 1 do pisma). Zastosowane w programie róże wiatrów stanowią modele dla miasta Chojnice:

Do oceny stopnia oddziaływania chlewni na stan czystości powietrza wykorzystano wartości odniesienia emitowanych substancji w powietrzu: przy czym maksymalna dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1 wynosi 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki, natomiast dla pozostałych substancji 0,2%.

| Substancja | D1 [g/m3] | Da [g/m3] |
| --- | --- | --- |
| Amoniak | 400 | 50 |
| Siarkowodór | 20 | 5 |
| Ditlenek azotu | 200 | 40 |
| Ditlenek siarki | 350 | 20 |
| Pył PM10 | 280 | 40 |
| Tlenek węgla | 10000 | - |
| Węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 |
| Węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |
| Pył PM 2,5 | - |  |

Omówienie wyników obliczeń

Oddziaływanie planowanej chlewni na emisję do powietrza będzie lokalne i nieznaczące dla otoczenia. Uzyskane wyniki potwierdzają, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać ponad normatywnie na środowisko poza granicami działki.

DANE WYJŚCIOWE DO OBLICZEŃ – EMISJA

Podokresy pracy źródeł:

Na potrzeby obliczeń ustanowiono 2 podokresy pracy źródeł:

- pierwszy podokres wynoszący 540 godzin. W trakcie tego okresu pracować będą: emitory dachowe na budynkach, emitory szczytowe na budynkach, kotłownia, odbywać się będzie również przeładunek pasz do silosów i transport samochodowy, a także uwzględniono w tym podokresie emisję ze zbiorników na gnojowicę i biogazowni

- drugi podokres wynoszący 8220 godzin. W trakcie tego okresu pracować będą: emitory dachowe na budynkach, kotłownia, odbywać się będzie również przeładunek pasz do silosów i transport samochodowy, a także uwzględniono w tym podokresie emisję ze zbiorników na gnojowicę i biogazowni

Siatka obliczeniowa ustawiona na wysokości 0 m, zakres osi x – od 0 m do 2500 m , zakres osi y od 0 do 2500 m, krok 20 m natomiast współczynnik szorstkości terenu przyjęto 0, 1. Róża wiatru przyjęta do modelowania „Chojnice – rok”.

Ponadto wykonano obliczenia na granicy zakładu – obliczenia co 5 m.

OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW

Budynki z emitorami dachowymi i szczytowymi, silosy na paszę - załadunek, pojazdy poruszające się po terenie inwestycji, zbiornik na gnojowicę, biogazownia oraz kotłownia stanowią źródła emisji.

Spodziewane poziomy stężenia średniorocznego badanych zanieczyszczeń w powietrzu na terenie działek należących do „Prosiaczek” sp. z o.o. oraz działek sąsiednich, są niższe od wartości odniesienia.

Zarówno na działce planowanej inwestycji jak i terenach sąsiednich modelowane wartość zanieczyszczeń w powietrzu są niższe od dopuszczalnych norm. Dokładne wyniki oraz mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przedstawia załącznik nr 1 do pisma. Załącznik ten odpowiada poprawionym załącznikom z raportu od nr 38 do 71.

OPIS WYNIKÓW

Wartość tła zanieczyszczeń dla ditlenku azotu, ditlenku siarki, pyłu przyjęto zgodnie z pismem WIOŚ w Bydgoszczy Pismo WIOŚ Bydgoszcz z dnia 6 maja 2016 r. znak: WIOŚ-WMŚ.7016.101.2016.JK  dla gminy Jeżewo.

Dla pozostałych substancji tło uwzględniono w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

| Substancja | D1 [mg/m3] | Da [mg/m3] | R (mg/m3) | Da-R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 400 | 50 | 5 | 45 |
| Siarkowodór | 20 | 5 | 0,5 | 4,5 |
| Ditlenek azotu | 200 | 40 | 24,5 | 15,5 |
| Ditlenek siarki | 350 | 20 | 5,0 | 15 |
| Pył PM10 | 280 | 40 | 18 | 22 |
| Tlenek węgla | 10000 | - | - | - |
| Węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 | 100 | 900 |
| Węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 | 38,7 |
| Pył PM2,5 | - | 20 | 14,4 | 5,6 |

| Nazwa substancji | wartość odniesienia opadu substancji pyłowej | Tło opadu pyłu R g/(m2 . rok) |
| --- | --- | --- |
|  | g/(m2 . rok) |  |
| pył ogółem | 200 | 20 |

Wśród substancji, które głównie są emitowane podczas produkcji trzody są amoniak i siarkowodór. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem regulowana jest ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w której się mówi, że:

ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

W programie Operat FB

wykonano obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego m.in.:

- obliczenie stężeń 1-godzinnych,

- jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i percentyli,

- obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania dla źródeł punktowych

Wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenia uśrednione dla 1 godziny jest nie większe niż 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. Dla zespołu źródeł emisji obliczenia wykonuje się dla wszystkich kierunków wiatru (o położeniach stopniowanych co najwyżej o 2 stopnie), prędkość wiatru, stanów równowagi i wszystkich emitorów.

Sprawdzenie warunku:

ΣSmm<= 0.1*D1

- Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu,

- D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu uśrednione dla 1 godziny.

Tabela emisji (Wartości poza terenem inwestycji)

| Substancja | Smm (ug/m3) | 0.1*D1(mg/m3) | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 177,5 | 40 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Siarkowodór | 14,21 | 2 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Ditlenek azotu | 68,4 | 20 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Ditlenek siarki | 62,1 | 35 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Pył PM10 | 148,1 | 28 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Tlenek węgla | 27,5 | 1000 | Spełniony |
| Węglowodory alifatyczne | 5,7 | 300 | Spełniony |
| Węglowodory aromatyczne | 2,6 | 100 | Spełniony |
| Pył PM2,5 | 148,1 | - | - |

Dla substancji amoniak, siarkowodór, ditlenek azotu, ditlenku siarki i pyłu nie jest spełniony warunek Smm . 0,1* D1. W związku z tym przeprowadzono obliczenia w sieci obliczeniowej rozkładu stężeń.

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że nie jest spełniony warunek Smm <= 0,1* D1, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Sa<= Da – R

| Substancja | Sa (mg/m3) | Da-R(mg/m3) | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 16,224 | 45 | spełniony |
| Siarkowodór | 1,299 | 4,5 | spełniony |
| Ditlenek azotu | 3,043 | 15,5 | spełniony |
| Ditlenek siarki | 1,373 | 15 | spełniony |
| Pył PM10 | 0,488 | 22 | spełniony |
| Tlenek węgla | 0,844 | - | - |
| Węglowodory alifatyczne | 0,404 | 900 | spełniony |
| Węglowodory aromatyczne | 0,187 | 38,7 | spełniony |
| Pył PM2,5 | 0,488 | 5,6 | spełniony |

W pobliżu emitorów (w odległości mniejszej niż 10h) nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. Dalsze obliczenia nie są wymagane.

W załączniku do raportu przedstawiono mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu (załącznik nr 1).

Pomimo powyższych obliczeń obliczono częstości przekroczeń dla wszystkich. substancji. Uzyskano wyniki poza terenem (granicami) inwestycji.

Amoniak – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Siarkowodór – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Dwutlenek siarki – od 0,000 do 0,0000 (spełniony warunek x<0,274%)

Dwutlenek azotu – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%) – przekroczenie teren inwestycji

Pył zawieszony PM10 – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Tlenek węgla  - od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Węglowodory alifatyczne – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Węglowodory aromatyczne  - od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Opad pyłu

Według wzoru:

Op <= Dp-Rp

Wyliczony w programie Operat FB opad pyłu Op = 1,131 (g/m2/rok)

Dp = 200

Rp = 10% * Dp = 20

1,131  < 200- 20

1,131  < 180 (g/m2/rok)

W związku z powyższym warunek opadu pyłu został spełniony.