Augustowo, dnia 7 lutego 2017 r.

Wnioskujący:

„Prosiaczek” sp. z o.o.

ul. Krąplewice 35

86-131 Jeżewo

Wójt Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12

86-131 Jeżewo

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Świeciu

ul. Sądowa 5

86-100 Świecie

Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81

85-009 Bydgoszcz

W nawiązaniu do wezwania Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Świeciu z dnia 19 stycznia 2017 r. znak: NNZ-4200-5/17 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu chlewni z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 2070,9 DJP oraz biogazowni o mocy do 0,5 MW do wytwarzania gazu w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (przetwarzanie odpadów), a także ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 89/3, 89/4 i 89/5 w obrębie 0005 Buczek, gmina Jeżewo, przedstawiam brakujące informacje.

Opracowanie:								Inwestor:

Ad. 1

Przedłożone do organu obliczenia oraz wykazane oddziaływanie poszczególnych komponentów dotyczy oddziaływania skumulowanego łącznie dla I i II etapu budowy. Obliczenia nie wykazały przekroczeń.

W załączeniu przedkładam obliczenia i oddziaływanie wyłącznie dla etapu I budowy - Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3.

Ad. 2

Zagospodarowanie gnojowicy na etapie zakończenia I etapu budowy.

Po I etapie gnojowica będzie wylewana na grunty, których właścicielem jest Inwestor (ponad 70%) oraz na grunty rolników z którymi Inwestor ma podpisane umowy. W II etapie z kolei będzie ona przepompowywana szczelną instalacją do biogazowni.

Ilość wytwarzanego nawozu naturalnego na pierwszym etapie budowy.

Chlewnia wykonana w I etapie budowy będzie zasiedlona w maksymalnej obsadzie. Wiąże się to z koniecznością zagospodarowania gnojowicy na gruntach.

Należy sprostować pomyłkę pisarska do jakiej doszło w raporcie, dotyczącą ilości gruntów posiadanych przez inwestora. W raporcie omyłkowo wpisano ilość gruntów należących do Inwestora wynoszącą 155 ha. Prawidłowe ilości gruntów eksploatowanych przez Inwestora wynoszą 159,9354 ha – grunty własne oraz 100,9044 ha – grunty dzierżawione. Po odjęciu tych części działek na których nie można stosować nawozu (np. nieużytki) uzyskujemy powierzchnię wynoszącą 233,8523 ha (147,8011 ha + 86,0512 ha).

Ilość gruntów na które podpisano umowy zbycia gnojowicy, wynosi 94,3694 ha. Po odjęciu tych części działek na których nie można stosować nawozu uzyskujemy powierzchnię 94,1494 ha.

Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu 70 % wytworzonej gnojowicy Inwestor ma obowiązek zagospodarować na własnych gruntach. W związku powyższym zapisem Inwestor ma możliwość zagospodarowania na użytkowanych własnych i dzierżawionych ponad 70% wytwarzanej gnojowicy.

### BILANS ILOŚCI GNOJOWICY ETAP I BUDOWY

Zgodnie z Rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, szacunkowa maksymalna ilość wytwarzanych nawozów naturalnych dla poszczególnych rodzajów zwierząt wynosi

| Rodzaj zwierząt | SYSTEM UTRZYMANIA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bezściółkowo |  |
|  | Gnojowica |  |
|  | Produkcja gnojowicy przez poszczególne rodzaje zwierząt (w m3/rok) | Zawartość azotu (w kg/m3 gnojówki) |
|  | Trzoda chlewna |  |
| Knur | 4,6 | 4 |
| Maciora | 4,6 | 4,2 |
| Warchlak od 2 do 4 miesięcy życia | 1,7 | 1,6 |
| Prosiak do 2 miesiąca życia | 0,5 | 1,4 |
| tuczniki | 3,5 | 3,6 |

| Rodzaj zwierząt | Liczba sztuk | Przelicznik DJP | Obsada w DJP |
| --- | --- | --- | --- |
| Maciory | 630 | 0,35 | 220,5 |
| Prosięta | 2448 | 0,02 | 48,96 |
| Warchlaki | 1472 | 0,07 | 103,04 |
| Tuczniki | 2944 | 0,14 | 412,16 |
| Knury | 2 | 0,4 | 0,8 |
| RAZEM |  |  | 785,46 |

W związku z powyższym ilość wytworzonej gnojowicy dla planowanej inwestycji – I etap wynosi:

| Rodzaj zwierząt | Liczba zwierząt | Ilość gnojowicy (m3) | Ilość azotu w kg | Wymagana ilość gruntu (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy | 630 | 2898 | 12171,6 | 71,5976471 |
| Tuczniki | 2944 | 10304 | 37094,4 | 218,202353 |
| Knury | 2 | 9,2 | 36,8 | 0,21647059 |
| Prosiaki do 2 miesiąca życia | 2448 | 1224 | 1713,6 | 10,08 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 1472 | 2502,4 | 4003,84 | 23,552 |
| łącznie |  | 16937,6 | 55020,24 | 323,648471 |

Szacuje się, że rocznie z I etapu do czasu wybudowania Biogazowni na terenie planowanej inwestycji powstanie 16937,6 m3 gnojowica.

Gnojowica będzie gromadzona w ciągu całego cyklu chowu, w kanałach znajdujących się pod rusztami w budynkach oraz zbiorniku i do czasu uruchomienia biogazowni wykorzystywana na gruntach inwestora (własne i dzierżawione) oraz na gruntach  należących do innych osób (umowy zagospodarowania części nawozu).

Inwestor ponad 70% nawozu będzie wykorzystywał na tym etapie na własnych gruntach - 233,8523 ha.

Mapa z zaznaczonymi terenami stosowania gnojowicy, nr działek i umowy odstąpienia nawozu stanowi załącznik do pisma – załączniki nr 4, 5 i 6.

Umowy zagospodarowania gnojowicy przez innych odbiorców wymagane będą na 89,8 ha. Inwestor posiada umowy na ponad 94 ha.

Umowy na zagospodarowanie gnojowicy stanowi załączniki nr 6 do pisma.

Ad. 3

Pasy zieleni

Zgodnie z zapisami raportu Inwestor zaplanował wykonanie pasów zieleni otaczających inwestycję – cytując:

„W obliczeniach uwzględniano tereny zielone. Stanowią one 12 pasów projektowane przez Inwestora otaczające planowane budynki o szerokości około 3 m każdy. Przebiegać będą wzdłuż projektowanej inwestycji od strony zachodniej i wschodniej, północnej i południowej. Roślinność w pasach zieleni stanowić będą jarzębiny i  tawuła (jeden rząd) oraz tuje (drugi rząd). Wysokość pasów zieleni będzie wynosiła około 3 m. W programie pas zieleni zostały oznaczone jako Z1, Z2, Z2, Z3, Z4 Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12.”

Zaplanowane pasy zieleni składać się będą z 2 rzędów drzew/krzewów posadzonych w odległości 3 m od siebie. Mapa z naniesionymi pasami zieleni dołączono pisma i stanowi załącznik nr 7.

Gatunki wchodzące w skład planowanego pasa zieleni stanowią dziko występujące:

- tawuły

- jarzębinę pospolitą

oraz hodowane :

- Tuje

Wybór gatunków miał na celu utworzenie jednolitej ściany (pasa) zieleni który zapewni barierę zarówno w porze letniej (jarzębina i tawuły) jak i zimowej (zimozielone tuje) oraz na różnych wysokościach (przy gruncie – tawuła, w wyższych partiach jarzębina).

Ponadto, owoce jarzębiny stanowią przysmak dla wielu zimujących w Polsce ptaków, dających cenne źródło pożywienia w okresach wysokich mrozów.

Kwiaty tawuły i jarzębiny w okresie letnim stanowić będą pokarm dla owadów, co może się wiązać ze zwiększeniem liczebność ptaków owadożernych w obrębie planowanej inwestycji.

Długość pasów zieleni:

- od strony północnej – około 325 m

- od strony wschodniej około 270 m

- od strony południowej około 420 m i

- od strony zachodniej około 240 m

Gatunki zostały drzew i krzewów w pasie zieleni zostały doprane w taki sposób aby stanowiły przez cały rok zwartą strefę „izolującą- odgraniczającą” a także stanowiły schronienie i miejsce żerowania dla licznych dziko żyjących zwierząt (zwłaszcza ptaków).

Mapa z naniesionymi pasami zieleni stanowi załączniki nr 7 do pisma.

Ad. 4

Urządzenia wentylacyjne nie będą wyposażone w filtry ograniczając ilość zanieczyszczeń o charakterze odorowym. Odory będą „zwalczane” poprzez dodawanie odpowiednich środków do gnojowicy, dodawaniu odpowiednich probiotyków do pasz, stosowaniu odpowiednich mieszanek paszowych dostoswanych do poszczególnych grup wiekowych zwierząt oraz poprzez przepompowywanie gnojowicy do biogazowni (nie będzie rozprowadzana na gruntach).

Kanały i zbiorniki do gromadzenia gnojowicy będą szczelne i nie będzie dochodziło do ich wycieku co mogłoby przyczyni się do zwiększenia oddziaływania złowonnego.

Po I etapie gnojowica będzie wylewana na grunty, których właścicielem jest Inwestor (ponad 70%) oraz na grunty rolników z którymi Inwestor ma podpisane umowy. W II etapie z kolei będzie ona przepompowywana szczelną instalacją do biogazowni

Substancje zmniejszające oddziaływanie zło wonne

„PREPARAT MIKROBIOLOGICZNY Kompostowniki Obornik Szamba

Działanie:
Kompost, gnojowica  i obornik: przyspiesza kompostowanie, obniża temperaturę pryzmy, eliminuje przykre zapachy, wypiera gnicie. Sposób aplikacji i dawki: 1L na 1 tonę masy organicznej, rozcieńczyć wodą i polewać warstwy o grubości ok. 30 cm. Obornik można polewać w budynku przed wywiezieniem na pryzmę. Szambo i gnojowica: Przyspiesza fermentację, wypiera gnicie, likwiduje odory, likwiduje kożuch i osady na dnie zbiornika. 1-2L na 1 m3 zbiornika aplikować do kanalizacji. Gnojowicę w zbiorniku wymieszać.

Skład:
woda, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, organiczna fruktoza, organiczna dekstroza, bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, drożdże kwas octowy, alkohol, wyciągi z ziół. Wolny od GMO

Przechowywanie: 
w miejscach ciemnych i chłodnych, w temp. pow. 0° C.

Okres trwałości:6 miesięcy od daty produkcji po otwarciu 2-3tygodnie.

Atesty:
Nr PZH/MT-2419/2010 Nr 208-R884080 Aut. Nr. 1081154”

źródło: http://www.emy.com.pl/pozostale-produkty/terra-biosa-composter/

Preparat będzie przetrzymywany w zamkniętym pomieszczeniu posiadającym utwardzone posadzki zabezpieczające przed przedostaniem się do środowiska.

Stosowanie ww. preparatu przyczyni się do zmniejszenia emisji drobnoustrojów. Ponadto, ozonowanie dokonywane pomiędzy poszczególnymi cyklami również przyczyni się do zmniejszenia emisji drobnoustrojów.

Probiotyki

Cytując:

„Działanie wymienionych drobnoustrojów zachodzi na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim, wypierają one z przewodu pokarmowego mikroorganizmy szkodliwe, ograniczając ich populacje. Syntetyzowany przez bakterie kwas mlekowy, obniża także pH treści przewodu pokarmowego, stwarzając gorsze warunki rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, wrażliwych na zakwaszenie.

Dodatkowo, mikroorganizmu zawarte w preparatach probiotycznych, posiadają zdolność syntezy selektywnie działających antybiotyków, takich jak acidofilina, laktobacilina czy lactalina. Substancje te są toksyczne dla niektórych patogennych drobnoustrojów, nie niszczą natomiast bakterii pożytecznych. Do innych korzystnych właściwości probiotyków, z pewnością należy zaliczyć syntezę niektórych witamin, enzymów a także pozytywny wpływ na układ immunologiczny.

Probiotyki znajdują szerokie zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej. Najlepsze efekty osiąga się stosując probiotyk jako dodatek w mieszance paszowej dla prosiąt i warchlaków. Wynika to oczywiście z faktu, iż młode osobniki są najbardziej narażone na infekcje bakteryjne. Układ immunologiczny prosiąt rozwija się dopiero w 4-5 tygodniu życia, jedyną ochroną są, więc przeciwciała pobrane wraz z siarą i mlekiem.

Drobnoustroje zawarte w probiotyku ograniczają rozwój bakterii z grupy E.Coli, przez co znacząco ograniczają występowanie biegunek, a co za tym idzie również śmiertelność zwierząt. Dodatkowo zwiększają stopień wykorzystania paszy i przyspieszają tempo wzrostu. Zaleca się jak najwcześniejsze podawanie probiotyku, najlepiej w pierwszych dniach życia, gdy obecność E.Coli w przewodzie pokarmowym jest jeszcze znikoma. W żywieniu prosiąt, stosować można preparaty z serii Lactiferm, Probios, Biogen. Zawierają one bakterie kwasu mlekowego, takie jak Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus i Enterococcus Faecium.

Celowe jest również stosowanie probiotyku u loch w okresie okołoporodowym. Ogranicza to, często występujące w tym okresie zaparcia. Do stosowania w żywieniu loch, nadają się preparaty z serii Probios, Lactiferm L-5 czy Biogen T.

U tuczników, dodatek probiotyków, poprawia strawność paszy i zwiększa tempo wzrostu. Dodatkowo, istnieją przesłanki świadczące o tym, że dodatek preparatów probiotycznych ogranicza syntezę amoniaku w organizmie zwierzęcia, przez co poprawie ulega mikroklimat chlewni. W żywieniu toczników możliwe jest zastosowanie preparatów takich jak Biogen T, Lactiferm L-5, Lactiferm L-50.”

Źródło: http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/probiotyki-w-paszach-dla-swin,50689.html

Załącznik:

- Oddziaływanie I etapu budowy

- Obliczenia hałasu z LEQ dla I etapu budowy

- Obliczenia emisji do powietrza w Operacie FB dla I etapu budowy

- Zestawienie działek Inwestora z mapami

- Umowy dzierżawy gruntów rolnych

- Umowy zbytu nawozu naturalnego (gnojowcy)

- Mapa z pasami zielonymi

- Karta technologiczna urządzeń wentylacyjnych

- Karta katalogowa tłumika

- Pisma Wójta gminy

- Mapa źródeł hałasu dla I i II etapu budowy