Oddziaływanie dla I etapu budowy – chlewnia w miejscowości Buczek

### -EMISJA do powietrza dla I etapu budowy

Zaproponowana technologia chowu świń w systemie utrzymania na pełnych rusztach w planowanej inwestycji będzie przyczyną emisji technologicznej z budynków.

Przedsięwzięcie wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń, głównie amoniaku (NH3) i siarkowodoru (H2S). Ponadto, przedstawiono wyliczenia emisji podtlenku azotu (N2O) oraz metanu (CH4). Dla substancji amoniaku i siarkowodoru ustalono wartości odniesienia w powietrzu i ich uciążliwość można jednoznacznie określić. Dla metanu oraz podtlenku azotu przedstawiono wyłącznie wielkość emisji.

W celu określenia wielkości emisji moniaku (NH3) i siarkowodoru (H2S) przyjęto teoretyczne dane zawarte w publikacjach „Charakterystyka technologiczna drobiu i świń w Unii Europejskiej” z 2003 r. oraz „ Systemy utrzymania świń. Poradnik” opracowanego w ramach Projektu Bliźniaczego Phare-standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych oraz Pracy Naukowej Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej z serii Monografie, Stanisław Hławiczka „Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko”, 1993 r.

Dane emitorów w poniższych tabelach. Powietrze będzie wyprowadzane za pomocą wentylatorów szczytowych i dachowych. Czas pracy wentylatorów dachowych wynosi 8760 godzin. Wentylatory szczytowe będą wykorzystywane wyłącznie w okresie letnim w trakcie wysokich temperatur. Maksymalny czas pracy wynosi 540 godzin. Praca wentylatorów przez okres 30 dnia po 18 godzin dziennie. W trakcie nocy wentylatory nie będą pracować.

Szacowana wielkość emisji, na podstawie powyższych danych, dla hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wynosi:

| Rodzaj zwierząt | Ilość sztuk | System utrzymania | Amoniak w kg - emisja 1/sztuka/rok | Siarkowodór w kg - emisja 1/sztuka/rok | Metan w kg - emisja 1/sztuka/rok | Podtlenek azotu w kg - emisja 1/sztuka/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, | 1150 | bezściółkowy | 2,3 | 0,184 | 21,1 | 3,44 |
| Lochy oproszone | 320 | bezściółkowy | 4,9 | 0,392 | 21,1 | 3,44 |
| Knury | 2 | bezściółkowy | 2,3 | 0,184 | 21,1 | 3,44 |
| Loszki młode | 120 | bezściółkowy | 2,175 | 0,174 | 3,65 | 3,44 |
| Prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 | bezściółkowy | 0,43 | 0,0344 | 3,9 | 3,44 |
| Warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 | bezściółkowy | 0,43 | 0,0344 | 3,9 | 3,44 |
| Tuczniki | 7360 | bezściółkowy | 2,175 | 0,174 | 3,65 | 0,085 |

Obliczenia dla wariantu proponowanego przez Inwestora

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 1150 | bezściółkowy | 2645,0 | 0,3019 | 83,8724 |
| Lochy oproszone | 320 |  | 1568,0 | 0,1790 | 49,7210 |
| knury | 2 |  | 4,6 | 0,0005 | 0,1459 |
| Loszki młode | 120 |  | 261,0 | 0,0298 | 8,2763 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 |  | 2635,04 | 0,30080 | 83,55657 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 |  | 2215,360 | 0,2529 | 70,2486 |
| tuczniki | 7360 |  | 16008,0 | 1,8274 | 507,6104 |
| Łącznie |  |  | 21276,2 | 2,4288 | 674,6639 |

| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 1150 | bezściółkowy | 211,60 | 0,0242 | 6,7098 |
| Lochy oproszone | 320 |  | 125,44 | 0,0143 | 3,9777 |
| knury | 2 |  | 0,368 | 0,0000 | 0,0117 |
| Loszki młode | 120 |  | 20,88 | 0,0024 | 0,6621 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 |  | 210,8032 | 0,0241 | 6,6845 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 |  | 177,2288 | 0,0202 | 5,6199 |
| tuczniki | 7360 |  | 1280,64 | 0,1462 | 40,6088 |
| Łącznie |  |  | 1702,096 | 0,1943 | 53,9731 |

| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 1150 | bezściółkowy | 24265,0 | 2,7700 | 769,4381 |
| Lochy oproszone | 320 |  | 6752,0 | 0,7708 | 214,1045 |
| knury | 2 |  | 42,2 | 0,0048 | 1,3382 |
| Loszki młode | 120 |  | 438,0 | 0,0500 | 13,8889 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 |  | 23899,2 | 2,7282 | 757,8387 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 |  | 20092,8 | 2,2937 | 637,1385 |
| tuczniki | 7360 |  | 26864,0 | 3,0667 | 851,8519 |
| Łącznie |  |  | 102353,2 | 11,6842 | 3245,5987 |

| Rodzaj zwierząt/emisja podtlenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 1150 | bezściółkowy | 3956,0 | 0,4516 | 125,4439 |
| Lochy oproszone | 320 |  | 1100,80 | 0,1257 | 34,9061 |
| knury | 2 |  | 6,880 | 0,0008 | 0,2182 |
| Loszki młode | 120 |  | 412,80 | 0,0471 | 13,0898 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 6128 |  | 21080,32 | 2,4064 | 668,4526 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 5152 |  | 17722,88 | 2,0232 | 561,9888 |
| tuczniki | 7360 |  | 625,60 | 0,0714 | 19,8376 |
| Łącznie |  |  | 44905,28 | 5,1262 | 1423,9371 |

Emisja z poszczególnych pomieszczeń

Budynek krycia, knurów i loch remontowych

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 332 | bezściółkowy | 763,6000 | 0,0872 | 24,2136 | 11,3005 | 12,9131 | 1,8834 | 6,4566 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 2 |  | 4,6000 | 0,0005 | 0,1459 | 0,0681 | 0,0778 | 0,0113 | 0,0389 |
| Loszki młode | 120 |  | 261,0000 | 0,0298 | 8,2763 | 3,8625 | 4,4137 | 0,6438 | 2,2069 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1029,2000 | 0,1175 | 32,6357 | 15,2311 | 17,4046 | 2,5385 | 8,7023 |
| Emisja amoniaku z jednego wentylatora EMI po za okresem pracy wentylatorów Master wynosi 5,44 mg/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 332 | bezściółkowy | 61,0880 | 0,0070 | 1,9371 | 0,9040 | 1,0330 | 0,1507 | 0,5165 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 2 |  | 0,3680 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0054 | 0,0062 | 0,0009 | 0,0031 |
| Loszki młode | 120 |  | 20,8800 | 0,0024 | 0,6621 | 0,3090 | 0,3531 | 0,0515 | 0,1765 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 82,3360 | 0,0094 | 2,6109 | 1,2185 | 1,3924 | 0,2031 | 0,6962 |
| Emisja siarkowodoru z jednego wentylatora EMI po za okresem pracy wentylatorów Master wynosi 0,43515 mg/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 332 | bezściółkowy | 7005,2000 | 0,7997 | 222,1334 | 103,6697 | 118,4638 | 17,2783 | 59,2319 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 2 |  | 42,2000 | 0,0048 | 1,3382 | 0,6245 | 0,7136 | 0,1041 | 0,3568 |
| Loszki młode | 120 |  | 438,0000 | 0,0500 | 13,8889 | 6,4819 | 7,4069 | 1,0803 | 3,7035 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 7485,4000 | 0,8545 | 237,3605 | 110,7761 | 126,5843 | 18,4627 | 63,2922 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 332 | bezściółkowy | 1142,0800 | 0,1304 | 36,2151 | 16,9016 | 19,3135 | 2,8169 | 9,6568 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 2 |  | 6,8800 | 0,0008 | 0,2182 | 0,1018 | 0,1163 | 0,0170 | 0,0582 |
| Loszki młode | 120 |  | 412,8000 | 0,0471 | 13,0898 | 6,1090 | 6,9808 | 1,0182 | 3,4904 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1561,7600 | 0,1783 | 49,5231 | 23,1124 | 26,4107 | 3,8521 | 13,2053 |

Budynek loch prośnych

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 768 | bezściółkowy | 1766,4000 | 0,2016 | 56,0122 | 33,2320 | 22,7802 | 3,3232 | 11,3901 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1766,4000 | 0,2016 | 56,0122 | 33,2320 | 22,7802 | 3,3232 | 11,3901 |
| Emisja amoniaku z jednego wentylatora EMI po za okresem pracy wentylatorów Master wynosi 5,60122 mg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 768 | bezściółkowy | 141,3120 | 0,0161 | 4,4810 | 2,6586 | 1,8224 | 0,2659 | 0,9112 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 141,3120 | 0,0161 | 4,4810 | 2,6586 | 1,8224 | 0,2659 | 0,9112 |
| Emisja siarkowodoru z jednego wentylatora EMI po za okresem pracy wentylatorów Master wynosi 0, 44810 mg/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 768 | bezściółkowy | 16204,8000 | 1,8499 | 513,8508 | 304,8677 | 208,9831 | 30,4868 | 104,4916 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 16204,8000 | 1,8499 | 513,8508 | 304,8677 | 208,9831 | 30,4868 | 104,4916 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z wentylatorów EMI [mg/s] | Emisja z wentylatorów Master [mg/s] | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] | Emisja z 1 emitora Master [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 768 | bezściółkowy | 2641,9200 | 0,3016 | 83,7747 | 49,7035 | 34,0712 | 4,9704 | 17,0356 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2641,9200 | 0,3016 | 83,7747 | 49,7035 | 34,0712 | 4,9704 | 17,0356 |

Budynek kwarantanny

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 50 | bezściółkowy | 115,0000 | 0,0131 | 3,6466 | 3,6466 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 115,0000 | 0,0131 | 3,6466 | 3,6466 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 50 | bezściółkowy | 9,2000 | 0,0011 | 0,2917 | 0,2917 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 9,2000 | 0,0011 | 0,2917 | 0,2917 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 50 | bezściółkowy | 1055,0000 | 0,1204 | 33,4538 | 33,4538 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1055,0000 | 0,1204 | 33,4538 | 33,4538 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 50 | bezściółkowy | 172,0000 | 0,0196 | 5,4541 | 5,4541 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 172,0000 | 0,0196 | 5,4541 | 5,4541 |

Budynek porodowy – duża komora (1 z 4)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 64 |  | 313,6000 | 0,0358 | 9,9442 | 2,4860 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 2,5089 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 630,0800 | 0,0719 | 19,9797 | 4,9949 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 64 |  | 25,0880 | 0,0029 | 0,7955 | 0,1989 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2007 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 50,4064 | 0,0058 | 1,5984 | 0,3996 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 64 |  | 1350,4000 | 0,1542 | 42,8209 | 10,7052 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 22,7549 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 4220,8000 | 0,4818 | 133,8407 | 33,4602 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 64 |  | 220,1600 | 0,0251 | 6,9812 | 1,7453 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 20,0710 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2752,0000 | 0,3142 | 87,2653 | 21,8163 |

Budynek porodowy – mała komora (1 z 2)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 32 |  | 156,8000 | 0,0179 | 4,9721 | 2,4860 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 158,2400 | 0,0181 | 5,0178 | 2,5089 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 315,0400 | 0,0360 | 9,9899 | 4,9949 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 32 |  | 12,5440 | 0,0014 | 0,3978 | 0,1989 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 12,6592 | 0,0014 | 0,4014 | 0,2007 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 25,2032 | 0,0029 | 0,7992 | 0,3996 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 32 |  | 675,2000 | 0,0771 | 21,4105 | 10,7052 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 1435,2000 | 0,1638 | 45,5099 | 22,7549 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2110,4000 | 0,2409 | 66,9203 | 33,4602 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 32 |  | 110,0800 | 0,0126 | 3,4906 | 1,7453 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 1265,9200 | 0,1445 | 40,1421 | 20,0710 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1376,0000 | 0,1571 | 43,6327 | 21,8163 |

Budynek odchowalni prosiąt – komora baby room (1 z 3)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 80 |  | 34,4000 | 0,0039 | 1,0908 | 1,0908 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 34,4000 | 0,0039 | 1,0908 | 1,0908 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 80 |  | 2,7520 | 0,0003 | 0,0873 | 0,0873 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2,7520 | 0,0003 | 0,0873 | 0,0873 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 80 |  | 312,0000 | 0,0356 | 9,8935 | 9,8935 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 312,0000 | 0,0356 | 9,8935 | 9,8935 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 80 |  | 275,2000 | 0,0314 | 8,7265 | 8,7265 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 275,2000 | 0,0314 | 8,7265 | 8,7265 |

Budynek odchowalni prosiąt – komora duża odchowalnia prosiąt (1 z 2)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 3,3452 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 3,3452 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2676 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2676 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 30,3399 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 30,3399 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 736 |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 26,7614 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 26,7614 |

Budynek odchowalni prosiąt – komora duża odchowalnia warchlaków (1 z 4)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 3,3452 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 3,3452 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2676 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,2676 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 30,3399 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 30,3399 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 26,7614 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 26,7614 |

Budynek odchowalni prosiąt – komora mała odchowalnia prosiąt (1 z 2)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 158,2400 | 0,0181 | 5,0178 | 2,5089 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 158,2400 | 0,0181 | 5,0178 | 2,5089 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 12,6592 | 0,0014 | 0,4014 | 0,2007 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 12,6592 | 0,0014 | 0,4014 | 0,2007 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 1435,2000 | 0,1638 | 45,5099 | 22,7549 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1435,2000 | 0,1638 | 45,5099 | 22,7549 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 368 |  | 1265,9200 | 0,1445 | 40,1421 | 20,0710 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 1265,9200 | 0,1445 | 40,1421 | 20,0710 |

Budynek tuczu – komora warchlakarni (1 z 3)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 1,2544 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 316,4800 | 0,0361 | 10,0355 | 1,2544 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,1004 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 25,3184 | 0,0029 | 0,8028 | 0,1004 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 11,3775 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2870,4000 | 0,3277 | 91,0198 | 11,3775 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 736 |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 10,0355 |
| Tuczniki | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Łącznie |  |  | 2531,8400 | 0,2890 | 80,2841 | 10,0355 |

Budynek tuczu – komora tuczu (1 z 10)

| Rodzaj zwierząt/emisja amoniaku | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 736 |  | 1600,8000 | 0,1827 | 50,7610 | 6,3451 |
| Łącznie |  |  | 1600,8000 | 0,1827 | 50,7610 | 6,3451 |
| Rodzaj zwierząt/emisja siarkowodór | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 736 |  | 128,0640 | 0,0146 | 4,0609 | 0,5076 |
| Łącznie |  |  | 128,0640 | 0,0146 | 4,0609 | 0,5076 |
| Rodzaj zwierząt/emisja metan | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 736 |  | 2686,4000 | 0,3067 | 85,1852 | 10,6481 |
| Łącznie |  |  | 2686,4000 | 0,3067 | 85,1852 | 10,6481 |
| Rodzaj zwierząt/emisja podltenek azotu | Ilość sztuki | system utrzymania | kg/rok | kg/h | mg/s | Emisja z 1 emitora EMI [mg/s] |
| Lochy prośne, knury | 0 | bezściółkowy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lochy oproszone | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| knury | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Loszki młode | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 0 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tuczniki | 736 |  | 62,5600 | 0,0071 | 1,9838 | 0,2480 |
| Łącznie |  |  | 62,5600 | 0,0071 | 1,9838 | 0,2480 |

### ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI OBIEKTU DLA POWIETRZA – I etap budowy

Analiza uciążliwości obiektu dotycząca emisji do powietrza atmosferycznego w rejonie miejscowości Buczek oraz miejscowości sąsiadujących, przeprowadzono przy pomocy programu Operat FB,  zgodnego z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu, zalecaną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W załączeniu przedstawiono wyliczenia (tabele) oraz mapy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu – załącznik nr 3 do pisma. Zastosowane w programie róże wiatrów stanowią modele dla miasta Chojnice:

Do oceny stopnia oddziaływania chlewni na stan czystości powietrza wykorzystano wartości odniesienia emitowanych substancji w powietrzu: przy czym maksymalna dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1 wynosi 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki, natomiast dla pozostałych substancji 0,2%.

| Substancja | D1 [g/m3] | Da [g/m3] |
| --- | --- | --- |
| Amoniak | 400 | 50 |
| Siarkowodór | 20 | 5 |
| Ditlenek azotu | 200 | 40 |
| Ditlenek siarki | 350 | 20 |
| Pył PM10 | 280 | 40 |
| Tlenek węgla | 10000 | - |
| Węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 |
| Węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |
| Pył PM 2,5 | - |  |

Omówienie wyników obliczeń

Oddziaływanie planowanej chlewni na emisję do powietrza będzie lokalne i nieznaczące dla otoczenia. Uzyskane wyniki potwierdzają, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać ponad normatywnie na środowisko poza granicami działki.

DANE WYJŚCIOWE DO OBLICZEŃ – EMISJA

Podokresy pracy źródeł:

Na potrzeby obliczeń ustanowiono 2 podokresy pracy źródeł:

- pierwszy podokres wynoszący 540 godzin. W trakcie tego okresu pracować będą: emitory dachowe na budynkach, emitory szczytowe na budynkach, kotłownia, odbywać się będzie również przeładunek pasz do silosów i transport samochodowy, a także uwzględniono w tym podokresie emisję ze zbiorników na gnojowicę

- drugi podokres wynoszący 8220 godzin. W trakcie tego okresu pracować będą: emitory dachowe na budynkach, kotłownia, odbywać się będzie również przeładunek pasz do silosów i transport samochodowy, a także uwzględniono w tym podokresie emisję ze zbiorników na gnojowicę

Siatka obliczeniowa ustawiona na wysokości 0 m, zakres osi x – od 0 m do 2500 m , zakres osi y od 0 do 2500 m, krok 20 m natomiast współczynnik szorstkości terenu przyjęto 0, 1. Róża wiatru przyjęta do modelowania „Chojnice – rok”.

Ponadto wykonano obliczenia na granicy zakładu – obliczenia co 5 m.

OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW

Budynki z emitorami dachowymi i szczytowymi, silosy na paszę - załadunek, pojazdy poruszające się po terenie inwestycji, zbiornik na gnojowicę, oraz kotłownia stanowią źródła emisji.

Spodziewane poziomy stężenia średniorocznego badanych zanieczyszczeń w powietrzu na terenie działek należących do „Prosiaczek” sp. z o.o. oraz działek sąsiednich, są niższe od wartości odniesienia.

Zarówno na działce planowanej inwestycji jak i terenach sąsiednich modelowane wartość zanieczyszczeń w powietrzu są niższe od dopuszczalnych norm. Dokładne wyniki oraz mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przedstawia załącznik nr 3 do pisma.

OPIS WYNIKÓW

Wartość tła zanieczyszczeń dla ditlenku azotu, ditlenku siarki, pyłu przyjęto zgodnie z pismem WIOŚ w Bydgoszczy Pismo WIOŚ Bydgoszcz z dnia 6 maja 2016 r. znak: WIOŚ-WMŚ.7016.101.2016.JK  dla gminy Jeżewo.

Dla pozostałych substancji tło uwzględniono w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

| Substancja | D1 [mg/m3] | Da [mg/m3] | R (mg/m3) | Da-R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 400 | 50 | 5 | 45 |
| Siarkowodór | 20 | 5 | 0,5 | 4,5 |
| Ditlenek azotu | 200 | 40 | 24,5 | 15,5 |
| Ditlenek siarki | 350 | 20 | 5,0 | 15 |
| Pył PM10 | 280 | 40 | 18 | 22 |
| Tlenek węgla | 10000 | - | - | - |
| Węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 | 100 | 900 |
| Węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 | 38,7 |
| Pył PM2,5 | - | 20 | 14,4 | 5,6 |

| Nazwa substancji | wartość odniesienia opadu substancji pyłowej | Tło opadu pyłu R g/(m2 . rok) |
| --- | --- | --- |
|  | g/(m2 . rok) |  |
| pył ogółem | 200 | 20 |

Wśród substancji, które głównie są emitowane podczas produkcji trzody są amoniak i siarkowodór. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem regulowana jest ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w której się mówi, że:

ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

W programie Operat FB

wykonano obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego m.in.:

- obliczenie stężeń 1-godzinnych,

- jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i percentyli,

- obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania dla źródeł punktowych

Wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenia uśrednione dla 1 godziny jest nie większe niż 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. Dla zespołu źródeł emisji obliczenia wykonuje się dla wszystkich kierunków wiatru (o położeniach stopniowanych co najwyżej o 2 stopnie), prędkość wiatru, stanów równowagi i wszystkich emitorów.

Sprawdzenie warunku:

ΣSmm<= 0.1*D1

- Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu,

- D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu uśrednione dla 1 godziny.

Tabela emisji (Wartości poza terenem inwestycji)

| Substancja | Smm (ug/m3) | 0.1*D1(mg/m3) | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 92,9 | 40 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Siarkowodór | 7,43 | 2 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Ditlenek azotu | 55,7 | 20 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Ditlenek siarki | 62,1 | 35 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Pył PM10 | 148,1 | 28 | Niespełniony-wymagany zakres obliczeń pełen |
| Tlenek węgla | 11,6 | 1000 | Spełniony |
| Węglowodory alifatyczne | 5,7 | 300 | Spełniony |
| Węglowodory aromatyczne | 2,6 | 100 | Spełniony |
| Pył PM2,5 | 148,1 | - | - |

Dla substancji amoniak, siarkowodór, ditlenek azotu, ditlenku siarki i pyłu nie jest spełniony warunek Smm . 0,1* D1. W związku z tym przeprowadzono obliczenia w sieci obliczeniowej rozkładu stężeń.

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że nie jest spełniony warunek Smm <= 0,1* D1, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Sa<= Da – R

| Substancja | Sa (mg/m3) | Da-R(mg/m3) | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 6,049 | 45 | spełniony |
| Siarkowodór | 0,4843 | 4,5 | spełniony |
| Ditlenek azotu | 2,786 | 15,5 | spełniony |
| Ditlenek siarki | 1,373 | 15 | spełniony |
| Pył PM10 | 0,483 | 22 | spełniony |
| Tlenek węgla | 0,766 | - | - |
| Węglowodory alifatyczne | 0,404 | 900 | spełniony |
| Węglowodory aromatyczne | 0,187 | 38,7 | spełniony |
| Pył PM2,5 | 0,483 | 5,6 | spełniony |

W pobliżu emitorów (w odległości mniejszej niż 10h) nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. Dalsze obliczenia nie są wymagane.

W załączniku nr 3 przedstawiono mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

Pomimo powyższych obliczeń obliczono częstości przekroczeń dla wszystkich. substancji. Uzyskano wyniki poza terenem (granicami) inwestycji.

Amoniak – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Siarkowodór – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Dwutlenek siarki – od 0,000 do 0,0000 (spełniony warunek x<0,274%)

Dwutlenek azotu – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%) – przekroczenie teren inwestycji

Pył zawieszony PM10 – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Tlenek węgla  - od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Węglowodory alifatyczne – od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Węglowodory aromatyczne  - od 0,000 do 0,000 (spełniony warunek x<0,2%)

Opad pyłu

Według wzoru:

Op <= Dp-Rp

Wyliczony w programie Operat FB opad pyłu Op = 1,126 (g/m2/rok)

Dp = 200

Rp = 10% * Dp = 20

1,126  < 200- 20

1,126  < 180 (g/m2/rok)

W związku z powyższym warunek opadu pyłu został spełniony.

Pobór wody dla I etapu inwestycji

Obliczenie ilości pobieranej wody na potrzeby chowu zwierząt dla I etapu budowy:

| Cała inwestycja - pobór wody | Ilość sztuk | Zużycie wody | Pobór wody | Pobór wody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zwierząt |  | dm3/d/sztukę | m3/dobę | m3/rok |
| lochy prośne oraz loszki młode | 502 | 30 | 15,06 | 5496,9 |
| lochy oproszone (wraz z przychówkiem) | 128 | 50 | 6,4 | 2336 |
| knury | 2 | 35 | 0,07 | 25,55 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 2448 | 15 | 36,72 | 13402,8 |
| tuczniki | 2944 | 30 | 88,32 | 32236,8 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 1472 | 15 | 22,08 | 8059,2 |
| osoby parujące | 6 | 60 | 0,36 | 131,4 |
| Suma |  |  | 169,01 | 61688,65 |

Ponadto należy doliczyć wodę zużytą na mycie budynków. W ciągu roku każdy z budynków będzie myty około 3 razy. Na jednorazowe umycie zostanie zużyte około 10 m3 wody. Ilość pobranej wody w ciągu roku na mycie 3 obszarów wyniesie:

3 * 10 m3 wody * 3 mycia = 90 m3/rok. Łącznie pobierane będzie:

61688,65+ 90 = 61778,65 m3/rok co daje 169,26 m3/dobę

Ponadto na cele przeciw pożarowe potrzebne będzie zaopatrzenie w wodę wynoszący 20 dm3/s.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA dla I etapu

Do działek, na których planowana jest inwestycja nie została doprowadzona sieć kanalizacyjna. W związku z tym nieczystości płynne (ścieki bytowe), które powstaną na terenie planowanej inwestycji, będą gromadzone w 2 zbiornikach bezodpływowych o pojemności 9 m3 każdy z nich i wywożone na najbliższą oczyszczalnię ścieków w Jeżewie.

ŚCIEKI BYTOWE

Na terenie gospodarstwa będą powstawać ścieki bytowe z pomieszczenia socjalnego i budynku portierni. Ich ilość wynosi około 0,60 m3/dobę (14 osoba). Ścieki gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych o pojemności około 9 m3 każdy i okresowo wywożone wozami asenizacyjnym przez uprawnionego odbiorcę na oczyszczalnie ścieków. Zbiorniki te posiadać będą certyfikaty szczelności. Kontrola szczelności odbywać się będzie na bieżąco. Ewidencja ścieków prowadzona będzie na podstawie faktur wystawianych przez firmy opróżniające zbiornik.

Gospodarka odpadami - I etapie budowy

Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz ewentualnych odpadów, które mogą powstać w fazie eksploatacji planowanej wraz z szacunkowymi ilościami (określono ilość powstających odpadów przy funkcjonowaniu chlewni nie odbiegającym od ustalonych norm).

Klasyfikacji odpadów dokonano na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów :

Odpady chlewnia

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Przewidywana ilość powstałego odpadu [Mg/rok] | Charakterystyka odpadów | Przewidywany sposób postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadowa tkanka zwierzęca | 020102 | 0,15 | Tkanka zwierzęca powstająca w wyniku zabiegów wykonywanych na zwierzętach np. kastracja prosiąt | Odpady magazynowane selektywnie w szczelnym pojemniku w pomieszczeniu chłodni planowanej chlewni w wyznaczonym miejscu. Pojemniki będą oznakowane. Odpady przekazane do unieszkodliwienia odbiorcom uprawnionym do przetwarzania tego rodzaju odpadów (zakłady utylizacyjne). Odpady te będą niezwłocznie przekazywane uprawnionemu odbiorcom. Czas magazynowania na terenie gospodarstwa szacuje się na 72 godzin. Jest to czas potrzebny do powiadomienia odbiorcy i przyjazd na miejsce. |
| Odpadowa masa roślinna | 020103 | 0,03 | Odpady powstające w wyniku zagnicia roślinnej paszy zwierzęcej. | Odpady magazynowane selektywnie w pojemniku w pomieszczeniu – kontener i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku |
| Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 020104 | 0,3 | Opakowania z papieru (torby, worki) oraz opakowania po zużytych środkach czystości, folia, worki po dodatkach do pasz np. preparatach witaminowych | Odpady magazynowane w pojemnikach plastikowych w pomieszczeniu kontener i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku |
| Odpady metalowe | 020110 | 1,5 | Odpady powstające w wyniku eksploatacji chlewni, np. uszkodzone elementy zagród | Odpady magazynowane selektywnie w pojemniku w pomieszczeniu – kontener i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku |
| Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | 020180* | 0,25 | Odpady tkanki zwierzęcej wykazujące właściwości niebezpieczne. Odpady powstają w sporadycznych sytuacjach np. podczas– choroby. | Postępowanie doraźne zgodnie z decyzjami Powiatowego Lekarza Weterynarii. Odpady magazynowane selektywnie w szczelnym pojemniku w pomieszczeniu chłodni w planowanej chlewni w wyznaczonym miejscu . Pojemniki będą oznakowane. Odpady przekazane do unieszkodliwienia odbiorcom uprawnionym do przetwarzania tego rodzaju odpadów (zakłady utylizacyjne). Odpady te będą niezwłocznie przekazywane uprawnionemu odbiorcom. Czas magazynowania na terenie gospodarstwa szacuje się na 72- godzin. Jest to czas potrzebny do powiadomienia odbiorcy i przyjazd na miejsce. |
| Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 020182 | 5 Mg | Odpady tkanki zwierzęcej nie wykazujące właściwości niebezpieczne. Odpady powstają w sporadycznych sytuacjach np. zawał zwierzęcia lub uduszenie | Odpady magazynowane selektywnie w szczelnym pojemniku w pomieszczeniu budynku chlewni (chłodnia) w wyznaczonym miejscu. Pojemniki będą oznakowane. Odpady przekazane do unieszkodliwienia odbiorcom uprawnionym do przetwarzania tego rodzaju odpadów (zakłady utylizacyjne). Odpady te będą niezwłocznie przekazywane uprawnionemu odbiorcom. Czas magazynowania na terenie gospodarstwa szacuje się na 72 godzin. Jest to czas potrzebny do powiadomienia odbiorcy i przyjazd na miejsce. |
| Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 160214 | 0,6 | Uszkodzone urządzenia wykorzystywane do obsługi chlewni | Odpady magazynowane selektywnie w pojemniku w pomieszczeniu – kontener i przekazywane uprawnionemu odbiorcy w celu odzysku |
| Odpady medyczne i weterynaryjne – grupa odpadów ( narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze (…), Inne odpady niż wymienione w 18 02 02, Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05, Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, Leki inne niż wymienione w 18 02 07) | 18 02 01 180202* 18 02 03 1802 05* 18 02 06 1802 07* 180208 | 0,1 | Wytwórcą odpadów weterynaryjnych będą lekarze weterynaryjni, którzy zajmować się będą leczeniem i doglądaniem zwierząt. W zależności od zaistniałej sytuacji mogą powstawać w trakcie leczenia świń różnego rodzaju odpady. W pomieszczeniu kontenera, w wydzielonym miejscu będzie przygotowany pojemnik na tego typu odpady, jednak zabierane będą one przez lekarzy weterynarii po zakończeniu leczenia. Wyjątek stanowią pojemniki po lekarstwach, które będą zapisane przez lekarzy i podawane zwierzętom przez właścicieli | Odpady magazynowane selektywnie w szczelnych zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniu kontenerowym - zabierane przez lekarzy weterynarii po zakończeniu leczenia. |  |  |
| Odpady medyczne i weterynaryjne – grupa odpadów (Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05, Leki inne niż wymienione w 18 02 07) | 1802 05* 18 02 06 18 02 08 | 0,1 | Cześć lekarstw podawane zwierzętom przez właścicieli. | Odpady magazynowane selektywnie w szczelnych zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniu kontenerowym i przekazywane uprawnionemu odbiorcy zbierającym odpady medyczne. |  |  |

Magazynowanie odpadów weterynaryjnych będzie się odbywało zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi  min.:.

- Odpady weterynaryjne zbierane będą selektywnie w miejscu ich powstawania i dzielone na odpady zakaźne, odpady niebezpieczne i odpady pozostałe, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

- Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne będą przekazywane do unieszkodliwiania

- odpady zakaźne i odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbierane będą do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

- worki jednorazowego użycia umieszczane będą w sztywnych pojemnikach (jednorazowego użycia) w taki sposób, aby ich górna krawędź nie uległa skażeniu, a w przypadku odpadów zakaźnych - skażeniu lub zanieczyszczeniu.

- odpady zakaźne i odpady niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach zbierane będą w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach powstawania tych odpadów.

- pojemniki i worki jednorazowego użycia, będą wypełniane do nie więcej niż 2/3 ich objętości.

- raz zamknięte pojemniki lub worki jednorazowego użycia, nie będą otwierane

- w przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka jednorazowego użycia, całości będą umieszczone w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku jednorazowego użycia.

- pojemniki i worki jednorazowego użycia posiadać będą widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje:

1)	kod odpadów w nich przechowywanych;

2)	miejsce pochodzenia odpadów;

3)	datę ich zamknięcia

- odpady zakaźne gromadzone będą w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego.

- odpady niebezpieczne gromadzone będą w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru żółtego.

- odpady pozostałe gromadzone będą w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru innego niż kolor czerwony i żółty.

- czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczać 48 godzin.

- miejsce magazynowania odpadów weterynaryjnych będzie:

- zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

- zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;

- przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów weterynaryjnych.

Odpady, a zanieczyszczenie środowiska

Sposób magazynowania ww. odpadów (szczelne zamknięte pojemniki odpowiednio oznakowane, selektywna zbiórka, gromadzenie pojemników w pomieszczeniu chłodni w planowanej inwestycji z utwardzonym szczelnym podłożem w wyznaczonym miejscu, zadaszenie, gwarantuje zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem odpadami lub ich ewentualnymi odciekami. Prawidłowe przeszkolenie osób pracujących przy odpadach (inwestor) i przekazywanie odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom gwarantuje zabezpieczenie środowiska przed skażeniem. W przypadku zdarzenia losowego rozszczelnienie pojemnika w trakcie załadunku – na terenie gospodarstwa znajdować się będzie zawsze pusty pojemnik zapasowy, do którego będzie można zebrać zanieczyszczenie.

Prawidłowy nadzór nad instalacją, przestrzeganie zasad higieny oraz odpowiednie przeszkolenie powinno zapewnić zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Jest to także istotne z punktu ekonomicznego gospodarstwa.

Założenia dla wariantu najmniej korzystnego (powstanie największa ilości odpadów niebezpiecznych) – sytuacja odbiegająca od codziennego funkcjonowania inwestycji.

Wariant ten, wiąże się z pomorem całego stada na skutego choroby. Ilość odpadów niebezpiecznych, która może powstać w takiej sytuacji równa się masie wszystkich świń mogących znajdować się w planowanej inwestycji.

Szacowana maksymalna wielkość wytworzonego odpadu niebezpiecznego można wynieść około:

| Rodzaj zwierząt | Ilość sztuk | Waga kg | Suma odpadów w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| Lochy prośne, knury | 502 | 300 | 150,6 |
| Lochy oproszone | 128 | 260 | 33,28 |
| knury | 2 | 350 | 0,7 |
| prosiaki do 2 miesiąca życia | 2448 | 20 | 48,96 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 1472 | 30 | 44,16 |
| Tucznik | 2944 | 110 | 323,84 |
| Łącznie |  |  | 601,54 |

Maksymalna masa padłych sztuk dla wariantu proponowanego przez inwestora wynosi 601,54 Mg.

Łącznie na terenie planowanej inwestycji może powstać po I etapie budowy 601,54 Mg odpadów o kodzie 02 01 80* - zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne. Odpady te magazynowane będą już na terenie samej chlewni i w terminie natychmiastowej wykonalności, przekazane do unieszkodliwienia odbiorcom uprawnionym do przetwarzania tego rodzaju odpadów. Postępowanie doraźne będzie odbywać się pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Jeżeli sytuacja taka miała by miejsce, z punktu ekonomicznego stała by się najprawdopodobniej wymuszoną przyczyną zamknięcia przedmiotowej instalacji (sytuacja o charakter nadzwyczajnego zdarzenia losowego).

W trakcie eksploatacji chlewni Inwestor, będzie prowadził monitoring wytwarzanych odpadów. W przypadku zaprowadzenia przez Inwestora działalności gospodarczej i wytworzenia odpadów w ilościach określonych w art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska (opisany w dziale „Faza budowy”), podmiot zobowiązuje się do uregulowania stanu-formalno prawnego w zakresie gospodarki odpadami min. uzyska pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Zagospodarowywanie gnojowicy dla I etapu

Zagospodarowanie gnojowicy na etapie zakończenia I etapu budowy.

Po I etapie gnojowica będzie wylewana na grunty, których właścicielem jest Inwestor (ponad 70%) oraz na grunty rolników z którymi Inwestor ma podpisane umowy. W II etapie z kolei będzie ona przepompowywana szczelną instalacją do biogazowni.

Ilość wytwarzanego nawozu naturalnego na pierwszym etapie budowy. Chlewnia wykonana w I etapie budowy będzie zasiedlona w maksymalnej obsadzie. Wiąże się to z koniecznością zagospodarowania gnojowicy na gruntach.

Należy sprostować pomyłkę pisarska do jakiej doszło w raporcie, dotyczącą ilości gruntów posiadanych przez inwestora. W raporcie omyłkowo wpisano ilość gruntów należących do Inwestora wynoszącą 155 ha. Prawidłowe ilości gruntów eksploatowanych przez Inwestora wynoszą 159,9354 ha – grunty własne oraz 100,9044 ha – grunty dzierżawione. Po odjęciu tych części działek na których nie można stosować nawozu (np. nieużytki) uzyskujemy powierzchnię wynoszącą 233,8523 ha (147,8011 ha + 86,0512 ha).

Ilość gruntów na które podpisano umowy zbycia gnojowicy wynosi 94,3694 ha. Po odjęciu tych części działek na których nie można stosować nawozu uzyskujemy powierzchnię 94,1494 ha.

Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu 70 % wytworzonej gnojowicy Inwestor ma obowiązek zagospodarować na własnych gruntach. W związku powyższym zapisem Inwestor ma możliwość zagospodarowania na użytkowanych własnych i dzierżawionych ponad 70% wytwarzanej gnojowicy.

### BILANS ILOŚCI GNOJOWICY ETAP I BUDOWY

Zgodnie z Rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, szacunkowa maksymalna ilość wytwarzanych nawozów naturalnych dla poszczególnych rodzajów zwierząt wynosi

| Rodzaj zwierząt | SYSTEM UTRZYMANIA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bezściółkowo |  |
|  | Gnojowica |  |
|  | Produkcja gnojowicy przez poszczególne rodzaje zwierząt (w m3/rok) | Zawartość azotu (w kg/m3 gnojówki) |
|  | Trzoda chlewna |  |
| Knur | 4,6 | 4 |
| Maciora | 4,6 | 4,2 |
| Warchlak od 2 do 4 miesięcy życia | 1,7 | 1,6 |
| Prosiak do 2 miesiąca życia | 0,5 | 1,4 |
| tuczniki | 3,5 | 3,6 |

| Rodzaj zwierząt | Liczba sztuk | Przelicznik DJP | Obsada w DJP |
| --- | --- | --- | --- |
| Maciory | 630 | 0,35 | 220,5 |
| Prosięta | 2448 | 0,02 | 48,96 |
| Warchlaki | 1472 | 0,07 | 103,04 |
| Tuczniki | 2944 | 0,14 | 412,16 |
| Knury | 2 | 0,4 | 0,8 |
| RAZEM |  |  | 785,46 |

W związku z powyższym ilość wytworzonej gnojowicy dla planowanej inwestycji – I etap wynosi:

| Rodzaj zwierząt | Liczba zwierząt | Ilość gnojowicy (m3) | Ilość azotu w kg | Wymagana ilość gruntu (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lochy | 630 | 2898 | 12171,6 | 71,5976471 |
| Tuczniki | 2944 | 10304 | 37094,4 | 218,202353 |
| Knury | 2 | 9,2 | 36,8 | 0,21647059 |
| Prosiaki do 2 miesiąca życia | 2448 | 1224 | 1713,6 | 10,08 |
| warchlaki od 2 do 4 miesięcy do 30 kg | 1472 | 2502,4 | 4003,84 | 23,552 |
| łącznie |  | 16937,6 | 55020,24 | 323,648471 |

Szacuje się, że rocznie z I etapu do czasu wybudowania Biogazowni na terenie planowanej inwestycji powstanie 16937,6 m3 gnojowica.

Gnojowica będzie gromadzona w ciągu całego cyklu chowu, w kanałach znajdujących się pod rusztami w budynkach oraz zbiorniku i do czasu uruchomienia biogazowni wykorzystywana na gruntach inwestora (własne i dzierżawione) oraz na gruntach  należących do innych osób (umowy zagospodarowania części nawozu).

Inwestor ponad 70% nawozu będzie wykorzystywał na tym etapie na własnych gruntach - 233,8523 ha.

Mapa z zaznaczonymi terenami stosowania gnojowicy, nr działek i umowy odstąpienia nawozu stanowią załącznik nr 4,5 i 6 do pisma.

Umowy zagospodarowania gnojowicy przez innych odbiorców wymagane będą na 89,8 ha. Inwestor posiada umowy na ponad 94 ha.

Umowy na zagospodarowanie gnojowicy stanowi załączniki nr 6 do pisma.

Hałas po I etapie budowy

### UCIĄŻLIWOŚĆ HAŁASOWA

Informacje ogólne

Zgodnie z definicją zawartą na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy hałas stanowi:

„(...) wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka.

Z fizycznego punktu widzenia, dźwięki są to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego (gazu, cieczy lub ośrodka stałego). Drgania te mogą być rozpatrywane jako oscylacyjny ruch cząstek ośrodka względem położenia równowagi, wywołujący zmianę ciśnienia ośrodka w stosunku do wartości ciśnienia statycznego (atmosferycznego)

Ta zmiana ciśnienia, (czyli zaburzenie równowagi ośrodka) przenosi się w postaci następujących po sobie lokalnych zagęszczeń i rozrzedzeń cząstek ośrodka w przestrzeń otaczającą źródło drgań, tworząc falę akustyczną. Różnica między chwilową wartością ciśnienia w ośrodku przy przejściu fali akustycznej a wartością ciśnienia statycznego (atmosferycznego) jest zwana ciśnieniem akustycznym p, wyrażanym w Pa. Ze względu na szeroki zakres zmian ciśnienia akustycznego - od 2 · 10-5 do 2 · 102 Pa powszechnie stosuje się skalę logarytmiczną i w konsekwencji używa się pojęcia poziom ciśnienia akustycznego L, wyrażany w dB. (...)”.

Uregulowania prawne dotyczące emisji hałasu zostały określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniach wykonawczych. W art. 112 a ustawy Prawo ochrony środowiska zdefiniowane zostały następujące wskaźniki hałasu:

„ Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o wskaźnikach hałasu, rozumie się przez to parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB), w tym:

1) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1, oraz programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1:

a) LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600),

b) LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600);

2) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:

a) LAeq D - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200)

b) LAeq N - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).”

Natomiast, obowiązujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikają określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  Wartości te przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 68 | 60 | 55 | 45 |

Ww. rozporządzenie określa także tereny szczególnie chronione przed hałasem min. tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, takie jak przedszkola, szkoły, internaty czy bursy oraz tereny szpitali i domów opieki.

INFORMACJE OGÓLNE

Planowana inwestycja w odniesieniu do emisji hałasu

Planowana inwestycja – stanie się przyczyną powstania nowych źródeł emisji hałasu do środowiska - wentylatorów kominowych fi 40, 45 i 63 typu EMI oraz 4 emitorów szczytowych 138 na 138 typu Master, wskutek czego zostanie zmieniony istniejący klimat akustycznym w najbliższym otoczeniu. Obecnie w pobliżu działek planowanej inwestycji w miejscowości Buczek nie znajdują się żadne obiekty mogące stanowić źródło hałasu (pomijają ruch pojazdów poruszających się po drodze sąsiadującą z działkami inwestycji).  Większość tego terenu stanowią użytki rolne. Po realizacji inwestycji wentylatory kominowe staną się głównym źródłem hałasu. W związku z tym zostanie zmieniony istniejący klimat akustycznym w najbliższym otoczeniu działek o nr ewidencyjnym 89/3, 89/4 i 89/5 w obrębie 0005 Buczek. Ponadto w związku z planowaną budową uwzględniono pojazdy ciężarowych poruszające się po terenie planowanej chlewni oraz źródła hałasu powiązana z funkcjonowaniem biogazowni. Szczegółowe parametry technologiczne wentylatorów przedstawia załączniki nr 8 do pisma – pt. „Karty technologiczne urządzeń wentylacyjnych”.

Wentylatory dachowe - wysokość od poziomu 0  proj. poziomu terenu:

| Sektor | Ilość wentylatorów | Orientacyjna wysokość montażu w dachu | Wysokość wylotu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor krycia , loch remontowych, knurów | Ø 63 | 4,305 | 4,805 |
|  | 2 MASTERY | 1,6 |  |
| Sektor porodowy | Ø 45 | 4,184 | 4,684 |
| Sektor loch prośnych | Ø 63 | 4,825 | 5,325 |
| Baby Room | Ø 40 | 3,468 | 3,968 |
| Odchowalnia prosiąt | Ø 63 | 3,511 | 4,011 |
| Budynek kwarantanny | Ø 63 | 4,305 | 4,805 |
| Sektor tuczu | Ø 63 | 4,825 | 5,325 |

Tabela parametry techniczne wentylatorów dla planowanej inwestycji.

| Średnica wentylatora (cm) | Wydajność m3/h |  | Poziom hałasu DB (A) | Obroty śmigła na minutę (Ppm)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DPfa= 0Pa | DPfa= 20Pa |  |  |
| Wentylatory dachowe typu EMI |  |  |  |  |
| Ø 40 | 4 700 | 4 400 | 52 | 1400 |
| Ø 45 | 6 700 | 6 250 | 54 | 1400 |
| Ø 63 | 12 000 | 11 100 | 57 | 900 |
| Wentylatory ścienne typu Master i EMI |  |  |  |  |
| 138 na 138 | 42 125 | 38 048 | 81,4 | - |

Lokalizacja obiektu z punktu widzenia akustycznego

Teren planowanego przedsięwzięcie znajduje się w miejscowości Buczek. Grunty te stanowią według stanu rzeczywistego tereny rolne.

Zgodnie z pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. znak: UG.6254.1.2016 dotyczącym klasyfikacji akustycznej terenów znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji wynika, że działki w sąsiedztwie inwestycji nie podlegają ochronie akustycznej. Odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej (budynków mieszkalnych) od granicy działek nr ewidencyjnym 89/3, 89/4 i 89/5 wynosi około 115 m w kierunku zachodnim (działki nr 67/1 i 67/3) .

Ponadto, w odległości około 125 m w kierunku północnym najbliższymi działkami chronionymi akustycznie są działki nr 63/1 i 66/1, a w kierunku południowo zachodnim działka nr 100/4.

Moc akustyczna

W przedstawionych karat katalogowych producent wentylatorów kominowych typu EMI oraz Master podał zamiast poziomu mocy akustycznej urządzenia, poziom hałasu dla tych urządzeń mierzony w odległości:

- 1 m od źródła hałasu dla wentylatorów szczytowych 1,38 na 1,38

- 7 m od źródła hałasu dla wentylatorów kominowych typu EMI fi 40,45,63,

W poniższym opisie przedstawiam sposób przeliczenia poziomu ciśnienia akustycznego dla źródeł punktowych (wentylatory) na poziom mocy akustycznej w zależności od odległości w jakiej pomiar był wykonywany.

Zależność pomiędzy poziomem ciśnienia akustycznego w pewnej odległości od źródła dźwięku, a poziomem mocy akustycznej można określić za pomocą wzoru:

SPL = SWL + 10 lg (S0 / 4π r2) [dB]

gdzie:
SPL - poziom ciśnienia akustycznego [dB], 
SWL - poziom mocy akustycznej [dB], 
r- odległość od źródła dźwięku [m].

S0 - pole powierzchni odniesienia: 1 m2

- Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 7 m na poziom hałasu w odległości odniesienia równej 1 m od urządzenia według wzoru:

[dB]

gdzie:

ΔLr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości

[dB]

gdzie:

r – odległość środka źródła punktowego od punktu obserwacji [m],

r0 – odległość odniesienia równa 1m.

Dla odległości 7 m poprawka  dB

Poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia wynosi:

- dla wentylatora kominowego EMI o średnicy 0,63 m:

LA(1m) = 57 dB + 16,9 dB = 73,9 dB

- dla wentylatora kominowego EMI o średnicy 0,45 m:

LA(1m) = 54dB + 16,9 dB = 70,9 dB

- dla wentylatora kominowego EMI o średnicy 0,40 m:

LA(1m) = 52 dB + 16,9 dB = 68,9 dB

- Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 1 m od urządzenia na poziom mocy akustycznej:

Dla źródeł wszechkierunkowych poziom mocy akustycznej można obliczyć według poniższego wzoru (PN-84/N-01332) wskazanego w załączniku 2 Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” (wzór Z.2.1):

[dB]

gdzie:

LW – poziom mocy akustycznej maszyny lub urządzenia [dB],

Lm – średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia, lecz nie większej niż 2m [dB],

S – pole powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia [m2]

S0 - pole powierzchni odniesienia równa S0 = 1 m2

WENTYLATORY KOMINOWE EMI

Dla wentylatorów stosujemy poniższy wzór na S dla powierzchni sfery o promieniu d, gdzie d - odległość od wentylatora, w której zmierzono poziom dźwięku:

S=4*Pi*d

Dla odległości d = 1m od urządzenia:

S = 4*3,14*1m 2 = 12,56

Poziom mocy akustycznej wentylatorów wynosi:

- dla wentylatora EMI 0,63 m:

LW LA(1m) + 10 log 12,56  = 73,9  dB + 10,99 dB  = 84,89 dB

- dla wentylatora EMI  o średnicy 0,45m:

LW LA(1m) + 10 log 12,56  = 72,9  dB + 10,99 dB  = 81,89 dB

- dla wentylatora EMI  o średnicy 0,40m:

LW LA(1m) + 10 log 12,56  = 68,9  dB + 10,99 dB  = 79,89 dB

WENTYLATORY SZCZYTOWE MASTERS

Dla wentylatorów stosujemy poniższy wzór na S dla powierzchni półsfery o promieniu d, gdzie d - odległość od wentylatora, w której zmierzono poziom dźwięku:

S=2*Pi*d

W obliczeniu przyjęto wzór dla półsfery w związku z tym że wentylatory są wmontowane w ścianę budynku.

Dla odległości d = 1m od urządzenia:

S = 2*3,14*1m 2 = 6,28

Poziom mocy akustycznej wentylatorów wynosi:

- dla wentylatora EMI  o średnicy 1,38m:

LW LA(1m) + 10 log 6,28 = 81,4  dB + 7,99 dB  = 89,39 dB

W związku z powyższy poziom mocy akustycznej wentylatorów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela– parametry techniczne wentylatorów dla planowanej chlewni.

| Średnica wentylatora (cm) | Wydajność m3/h |  | Moc akustyczna dB | Obroty śmigła na minutę (Ppm)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DPfa= 0Pa | DPfa= 20Pa |  |  |
| Wentylatory dachowe typu EMI |  |  |  |  |
| Ø 40 | 4 700 | 4 400 | 79,89 | 1400 |
| Ø 45 | 6 700 | 6 250 | 81,89 | 1400 |
| Ø 63 | 12 000 | 11 100 | 84,89 | 900 |
| Wentylatory ścienne typu Master i EMI |  |  |  |  |
| 138 na 138 | 42 125 | 38 048 | 89,39 | - |

Inwestor w celu zmniejszenia emitowanego hałasu postanowił zastosować urządzenia wytłumiających hałas na wentylatorach kominowych. Na każdym urządzeniu wentylacyjnym kominowym zostanie zamontowany tłumik firmy Reventa (karta katalogowa urządzenia w załączeniu – załącznik nr 9 do pisma)

Tłumik jest w stanie zmniejszyć emisję hałasu o 12 dB.

Tłumiki na emitorach kominowych będą montowany w sposób nie zmieniający podstawowych parametrów wentylatora (wentylatory nie zmienią swojej wysokości, średnicy wewnętrznej oraz rodzaju wylotu (nadal pozostaną wyloty otwarte pionowe). Zmieni się jedynie grubość ściany zewnętrznej urządzenia.

Schemat montowania tłumika przedstawiono w karcie katalogowej.

W związku z tym poziom mocy akustycznej wentylatorów wraz z zamontowanymi tłumikami zastosowany w wyliczeniach w programie LEQ Professional 2014 wynosi:

| Średnica wentylatora (cm) | Wydajność m3/h |  | Moc akustyczna dB z tłumikiem | Obroty śmigła na minutę (Ppm)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DPfa= 0Pa | DPfa= 20Pa |  |  |
| Wentylatory dachowe typu EMI |  |  |  |  |
| Ø 40 | 4 700 | 4 400 | 67,89 | 1400 |
| Ø 45 | 6 700 | 6 250 | 69,89 | 1400 |
| Ø 63 | 12 000 | 11 100 | 72,89 | 900 |
| Wentylatory ścienne typu Master i EMI |  |  |  |  |
| 138 na 138 | 42 125 | 38 048 | 89,39 | - |

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE POZIOMU HAŁASU

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku opisano w powyższej Tabeli. Wartości te (Laeq boba i noc) w środowisku zależą od kwalifikacji terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt oraz od kwalifikacji terenów sąsiadujących z nim (opisano w załączniku do raportu – załącznik nr 10 do pisma) oraz od grupy źródeł hałasu.

Uwzględniając opinię Wójta Gminy Jeżewo dotyczącym klasyfikacji akustycznej terenów znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji, przyjęto że najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mogą znajdować się w odległości 115 m.  W związku z tym:

- dopuszczalny poziom hałasu w ciągu dnia w godzinach od  6 do 22 wynosi

#### Laeq dzień   -  50 dB/A

- równoważny poziom dźwięku w porze nocnej w godzinach od 22 do 6  wynosi

Laeq noc   -  40dB/A

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq dotyczą:

•	dla pory dziennej – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom następującym po sobie,

•	dla pory nocnej - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej  godzinie.

W miejscowości nie znajdują się uzdrowiska i szpitale.

Tabela Źródeł hałasu wentylatory

| Numery oraz Symbol z programu | Budynek/Obszar | Wysokość wentylatora | Przekrój wentylatora | Poziom hałasu | Moc akustyczna wentylatora z tłumikami | Posadowienie wentylatora | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | dB | dB | m | m |
| 1-6 (H1) | Budynek 1 – Obszar nr 1 | 4,8 | 0,63 m | 57 | 72,89 | 4,3 | 6 |
| 7-14 (H3) | Budynek 2 - Obszar nr 1 | 4,7 | 0,45 m | 54 | 69,89 | 4,2 | 8 |
| 15-17 (H4) | Budynek 2 - Obszar nr 2 – baby room | 4,0 | 0,40 m | 52 | 67,89 | 3,5 | 3 |
| 18-27 oraz (H5) | Budynek 2 - Obszar nr 2 – odchowalnia | 4,0 | 0,63 m | 57 | 72,89 | 3,5 | 10 |
| 28-75 (H6) | Budynek 3,4 i 5 | 5,3 | 0,63 m | 57 | 72,89 | 4,8 | 48 |
| 76 (H7) | Budynek 6 | 4,8 | 0,63 m | 57 | 72,89 | 4,3 | 1 |
| 77-78 (H7) wentylatory szczytowe | Budynek 1 – | 1,6 | 1,38x1,38 m | 81,4 | 89,39 | 0,91 | 4 |
| 79-80 (S1 – S5) | Silniki mieszadeł zamontowanych na zbiornikach | 2 | - | - | 75 | 0 | 5 |
| Odcinki pomiędzy punktami – emitory liniowe | Pojazdy poruszające się po terenie chlewni | 1 | - | - | 108 | 0 | 5 |

W obliczeniach ujęto 3 ekranów akustycznych. Ekrany oznaczono jako Ek1, Ek2, Ek3 (numery od 1 do 3). W obliczeniach uwzględniono hałas z  5 pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie chlewni.

W obliczeniach uwzględniano tereny zielone. Stanowią one 12 pasów projektowane przez Inwestora otaczające planowane budynki o szerokości około 3 m każdy. Przebiegać będą wzdłuż projektowanej inwestycji od strony zachodniej i wschodniej, północnej i południowej. Roślinność w pasach zieleni stanowić będą jarzębiny i  tawuła (jeden rząd) oraz tuje (drugi rząd). Wysokość pasów zieleni będzie wynosiła około 3 m. W programie pas zieleni zostały oznaczone jako Z1, Z2, Z2, Z3, Z4 Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12.

Tereny zielone zostały przedstawione na załączonej mapie – załącznik nr 7 do pisma.

Podstawowym źródłem hałasu zarówno w planowanej inwestycji stanowią wentylatory dachowe fi 63 oraz szczytowe fi 1,38. Dane techniczne wentylatorów opisano powyżej. Urządzenia te (wszystkie wentylatory) w rzeczywistości w zależności od warunków klimatycznych oraz zapotrzebowania będą pracowały w zróżnicowanym zakresie czasowy i intensywnością. Przyjęto, że wszystkie urządzenia będą pracowały z maksymalną wydajnością przez cały dzień i całą noc (24 godziny).

Na potrzeby obliczeń emisji hałasu, w przedmiotowym piśmie uwzględniono warianty najbardziej niekorzystne dla otaczającego środowiska i ludzi.

Innym źródłem hałasu jest hałas powodowany przez maszyny i pojazdy ciężarowe obsługujące gospodarstwo. W związku z tym podczas analizy rozchodzenia się dźwięku w środowisku, uwzględniono również kilka źródeł linowych mających odzwierciedlać źródła hałasu pochodzących z tych urządzeń.

Poniżej został przedstawiony wariant emisji hałasu związanego z ruchem pojazdów i maszyn teoretycznie najbardziej niekorzystny dla środowiska i otoczenia (emisja chwilowa) . W wariancie tym założono, że w jednym momencie na terenie planowanych chlewni odbędzie się:

- A1- A2 transport i rozładunek paszy – 1 pojazd ciężarowy (czas trwania 47,7 minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 108 dB, wyznaczono 2 punkty o wysokość źródła 0,5m). Moc akustyczna w przeliczeniu na 8 h wynosi – 80,2 dB. Prędkość przejazdowa 2 m/s.

- B1-B2 transport trzody– jeden pojazd ciężarowy (czas trwania 67,7 minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 108 dB, wyznaczono 2 punkty o wysokość źródła 0,5 m). Moc akustyczna w przeliczeniu na 8 h wynosi – 81,7 dB. Prędkość przejazdowa 1,4 m/s.

- C1 –C2 maszyny rolnicze – 1 maszyna rolnicze (czas trwania 14,4 minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 108 dB, wyznaczono 10 punktów o wysokość źródła 0,5 m). Moc akustyczna w przeliczeniu na 8 h wynosi – 75 dB. Prędkość przejazdowa 1,3 m/s.

- D1 – D2 transport i rozładunek paszy – 1 pojazd ciężarowy (czas trwania 59,4 minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 108 dB, wyznaczono 10 punktów o wysokość źródła 0,5 m). Moc akustyczna w przeliczeniu na 8 h wynosi – 75 dB. Prędkość przejazdowa 0,2 m/s.

- E1- E2 inne kursy – jeden pojazd ciężarowy (czas trwania 17,3 minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 108 dB, wyznaczono 10 punktów o wysokość źródła 0,5m). Moc akustyczna w przeliczeniu na 8 h wynosi – 75,8 dB. Prędkość przejazdowa 0,3 m/s.

Transport odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia.

W programie uwzględniono 12 pasów zieleni oznaczony Z1- Z12 Grunt został zdefiniowany jak porowaty G = 1 Ponadto, umieszczono punkty kontrolne m.in. na granicy działek z zabudową mieszkaniową. Program uwzględnia obliczenia hałasu na wysokości 1,5 m oraz 4 m w porze dziennej i nocnej (4 wersje obliczeniowe ).

W porze nocnej pominięto hałas samochodowy- hałas ten związany będzie wyłącznie z porą dzienną. Siatka obliczeniowa zawiera 8181 punktów o kroku x= 25 m oraz y = 25 m dla obliczeń na wysokości 1,5 m i 4 m.

Załączone wydruki oraz mapy akustyczne utworzone w programie LEQ 6f przedstawiają źródła hałasu oraz rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku – załącznik nr 2 do pisma.

Na potrzeby obliczeń przyjęto hałas emitowany przez ww. pojazdy ciężarowe na poziomie 108 dB.

Metoda wyznaczania zasięgu uciążliwości przedsięwzięcia

Obliczenia zasięgu uciążliwości hałasu w środowisku zostały wykonane przy pomocy  programu  komputerowego LEQ 6f, zgodnej z PN-ISO 9613-2:2002.

Obliczenia zastosowane w programie opierają się na zależności pomiędzy emisją dźwięku ze źródła hałasu, a imisją dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną równoważnym poziomem dźwięku LAeq. W programie jest możliwość ustawienia w dowolnych miejscu na mapie 50 kontrolnych punktów poziomu hałasu oraz stworzenie sieci receptorów.

Parametry przyjęte do pomiaru hałasu:

- Warunki atmosferyczne (wilgotność 70% i temperatura 10 stopni Celsjusza)

- Grunt – obecnie obszar objęty analizą to przede wszystkim grunty rolne i użytki zielone, na potrzeby wyliczeń założono, że: współczynnik G wynosi 1

- Punkty obserwacji, w których obliczano równoważny poziom dźwięku LAeq usytuowano w siatce receptorów wokół obiektu

- Źródła hałasu na mapach oznaczone są czerwonymi kropkami (umieszczenie symboli sprawia że mapa jest nie czytelna). W załączeniu do pisma przedstawiono dodatkowe mapy z zaznaczonymi źródłami emisji – załącznik nr 11

- Przedstawione na mapie akustycznej izofony posiadają opis wartości

- Przedstawione na mapie akustycznej punkty kontrolne posiadają opis wartości

Ocena warunków akustycznych wokół przedsięwzięcia (analiza trzech faz inwestycji budowy, eksploatacji oraz likwidacji chlewni). Do pisma dołączono osobną mapę z zaznaczonymi nr pasów zieleni oraz źródeł emisji.

Z przeprowadzonej analizy zasięgu uciążliwości hałasu w otoczeniu projektowanej inwestycji wynika, że eksploatacja instalacji (przyjmując wariant najmniej korzystny - we wzajemnym skompensowanym oddziaływaniu wszystkich źródeł), nie będzie stanowiła nadmiernej uciążliwości hałasowej dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi (porze dziennej, jak i nocnej). Pojazdy będące źródłem hałasu w założeniach programowych zostały umiejscowione na terenie otwartym (nie osłonięte ekranami w odniesieniu do terenów zamieszkałych). Ponadto, w rzeczywistości wszelkie prace związane z wykorzystaniem pojazdów będą odbywały się jedynie w porze dziennej.

Na terenie zabudowy mieszkaniowej  na wysokości 1,5 m oraz 4 m  w porze dziennej i  nocnej przewidywany poziom hałasu, związanego z eksploatacją, nie będzie przekraczał 37,5 dB.

Hałas emitowany w trakcie fazy budowy oraz fazy likwidacji obiektów wiąże się przede wszystkim z nasilonym ruchem pojazdów ciężarowych oraz maszyn budowlanych. Zaprezentowany najmniej korzystny wariant eksploatacji (dotyczący emisji hałasu), uwzględnia tego typu źródła hałasu. Założono że jednocześnie na terenie gospodarstwa znajdzie się kilka pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych, co może obrazować fazę budowy oraz likwidacji. Prace związane z budową i likwidacją obiektu odbywać się będą jedynie w porze dziennej, w krótkim okresie czasu (kilka miesięcy). W związku z tym należy uznać, że w trakcie wykonywania prac budowlano-likwidacyjnych nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hałasu na otaczających terenach.